# JDJ-10型油浸式电压互感器

### 一、概述

JDJ-10电压互感器为户内油漫式单相不接地电压互感器，供额定频率50Hz、3-35kV的电力系统中作电压电能测量及继电器保护用。

### 二、结构简介

本系列互感器为油浸绝缘结构，铁心为叠片式，心柱上套装一、二次绕组，一次绕组与二次绕组为同心式，绕在同一个骨架上，整个器身固定在箱盖上置于油箱中，油箱内装绝缘变压器，油面距箱内表面10-15mm。绕组出线经箱盖上的高低压磁套分别引出供安装接线用，箱盖与油箱密封，箱盖上有注油塞。

### 三、使用条件

1海拔高度不超过1000m；
2周围环境温度不高于+40℃，不低于-5℃
3周围空气的相对湿度不大于85%(200℃);

### 四、外形尺寸及接线图

本文地址：http://www.dqdg.cc/JDJ-10-192.html