# LZZBJ12-10A电流互感器

### 一、产品用途及特点

LZZBJ12-10A电流互感器供50Hz、10KV及以下电力系统操作电能计量、电流测量与监视及继电保护用。 
本产品为全封闭支柱式结构，采用环氧树脂浇注绝缘。 
外绝缘爬电比距满足Ⅱ级污秽等级要求。 
产品执行GB1208—97《电流互感器》标准。

### 二、产品使用环境

LZZBJ12-10A电流互感器额定二次电流：5A 
额定绝缘水平 一次对二次及地 11.5／42／75kV
负荷功率因数：COSφ=0.8(滞后) 
局部放电水平：≤20PC 
仪表保安系数：≤10 
额定一次电流、准确级组合及额定输出、短时热电流额定值：

### 三、技术参数

| 额定一次电流(A) | 准确级 组合 | 额定输出(VA) |  |  |  | 准确限值系数 | 短时热电流(KA有效值) | 动稳定电流(KA峰值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2S | 0.2 | 0.5 | 10P |  |  |  |
| 20-200 | 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P | 15 | 15 | 20 | 30 | 10 | 200I1n | 500I1n |
| 300 |  |  |  |  |  |  | 45 | 110 |
| 400 |  | 15 | 15 | 30 | 40 |  | 50 | 120 |
| 500 |  |  |  |  |  |  | 63 | 130 |
| 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1500 |  | 20 | 20 | 40 | 60 |  | 80 | 140 |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  |  | 100 | 180 |
| 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 四、LZZBJ12-10A电流互感器外形及安装尺寸、型号含义

本文地址：http://www.dqdg.cc/LZZBJ12-10A-16.html